LABORATORIO – FUNDAMENTOS DE SEÑALES – MANEJO DE EQUIPOS

OBJETIVOS

- Realizar mediciones en voltaje, corriente y resistencia con un multímetro, osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.

- Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales DC y AC.

- Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.

- Hallar el valor de una señal AC y sus principales características, amplitud, frecuencia y periodo.

REQUISITOS

- Lectura de las recomendaciones de seguridad para el trabajo en el laboratorio.

- Conocer los fundamentos de operación de osciloscopios, generadores de señales, DMM y fuentes de poder.

- Conocer los parámetros y especificaciones de una señal AC: forma de onda, valor pico, valor pico a pico y frecuencia.

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

###### Revisar el material de apoyo socializado en la clase.

###### EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

| EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| Computador portátil (deseable) |  |
| Osciloscopio digital | Kit de puntas para laboratorio |
| Generador de señales | Fuente de poder |
| Multímetro | Puntas |
| EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL ESTUDIANTE |  |
| Protoboard, cables de conexión | Resistencias de varios valores 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ y 2 kΩ etc. Potenciómetros de varios valores Diodos y condensadores de diferentes valores |

# DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Por favor atienda las indicaciones de su profesor sobre cómo utilizar el generador de señales, el DMM, el osciloscopio y la fuente de poder para poder realizar la práctica. En el caso del osciloscopio se revisarán los casos para señales analógico y digital.

## MEDICIÓN BÁSICAS EN DC

|  | REALIZADO |
| --- | --- |
| Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos (led) y Capacitancia (si aplica). |  |
| Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Votaje: 5v Corriente: 500 mA a 1 Amp (promedio) Simulación; Montaje Real. Valor calculado; Valor medido; % error. Corriente en R= 1 kΩ. Corriente en R= 2 kΩ. Corriente en R= 3 kΩ. Voltaje en R= 1 kΩ. Voltaje en R= 2 kΩ. Voltaje en R= 3 kΩ. Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente). |  |

|  | REALIZADO |
| --- | --- |
| Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, prueba en Diodos (led) y Capacitancia (si aplica). |  |
| Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 9 v Corriente: 500 mA a 1 Amp Simulación; Montaje Real. Valor calculado; Valor medido; % error. Corriente en R1= 330 Ω. Corriente en R2= 330 Ω. Corriente en Led1=. Corriente en Led2=. Voltaje en R1= 330 Ω. Voltaje en R2= 330 Ω. Voltaje en Led1=. Voltaje en Led2=. |  |
| Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Simulación; Montaje Real. Valor calculado; Valor medido; % error. Corriente en R= 1 kΩ. Corriente en R= 2 kΩ. Corriente en R= 3 kΩ. Voltaje en R= 1 kΩ. Voltaje en R= 2 kΩ. Voltaje en R= 3 kΩ. Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente). |  |

|  | REALIZADO |
| --- | --- |
| Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos y Capacitancia (si aplica). |  |
| Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 9 v Corriente: 500 mA a 1 Amp Simulación; Montaje Real. Valor calculado; Valor medido; % error. Corriente en R1= 330 Ω. Corriente en R2= 330 Ω. Corriente en Led1=. Corriente en Led2=. Voltaje en R1= 330 Ω. Voltaje en R2= 330 Ω. Voltaje en Led1=. Voltaje en Led2=. |  |

## MEDICIÓN DE SEÑALES EN AC

| ACTIVIDAD | REALIZADO |
| --- | --- |
| Supongamos que tienes una señal de voltaje de 5 Vpp a una frecuencia de 60 Hz. En ese sentido, es necesario conocer algunas de las principales medidas asociadas a esta señal. Por favor determine los siguientes valores |  |
| Valor eficaz (RMS) |  |
| Amplitud (valor pico) |  |
| Valor pico a pico |  |
| Frecuencia |  |
| Período |  |
| Frecuencia angular |  |
| Valor promedio (ciclo completo y media onda) |  |
| Finalmente, ecuación de la señal (voltaje) |  |

Tabla de datos 1

## CÁLCULO DE ERROR

Por favor determine el error asociado a cada una de las medidas adquiridas

| Parámetro | Error absoluto (EA) | Error relativo (ER) |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia |  |  |
| Valor eficaz (RMS) |  |  |
| Valor amplitud pico |  |  |
| Valor Pico a pico |  |  |

Por favor entregue esta guía al final de la clase con los respectivos resultados.