LABORATORIO – SEÑALES EN TIEMPO Y FRECUENCIA

OBJETIVOS

- Realizar mediciones en tiempo y frecuencia de señales AC con un osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.

- Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales AC.

- Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.

- Hallar el valor eficaz de señales AC, su transformada de Fourier, las amplitudes (en dB) y frecuencias de sus componentes armónicas.

REQUISITOS

- Lectura de las recomendaciones de seguridad para el trabajo en el laboratorio.

- Conocer los fundamentos de operación de osciloscopios, generadores de señales, DMM y fuentes de poder.

- Conocer los parámetros y especificaciones de una señal AC: forma de onda, valor promedio (DC), valor pico, valor pico a pico, valor RMS, periodo, y frecuencia.

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

###### Revisar el material de apoyo enviado previamente por correo.

###### EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

| EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| Computador portátil | DMM |
| Osciloscopio digital | Kit de puntas para laboratorio |
| Generador de señales | Destornillador calibrador |
| Fuente de poder | Micrófono con amplificador MAX 4466 |
| EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL ESTUDIANTE |  |
| APP My piano en el teléfono celular | Un tablero de conexiones o Protoboard |
| Protoboard, Diodos y Capacitores varios | Resistencias de 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ y 2 kΩ. Cables de conexión |

# DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Atienda las indicaciones de su profesor sobre cómo utilizar el generador de señales, el DMM, el osciloscopio y la fuente de poder para poder realizar la práctica. En el caso del osciloscopio se revisarán los casos analógico y digital.

## MEDICIÓN BÁSICAS

## MEDICIÓN DE SEÑALES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

| ACTIVIDAD | REALIZADO |
| --- | --- |
| 1.1 Realice la respectiva calibración del osciloscopio con la señal de prueba de este (señal cuadrada y de tierra). |  |
| 1.2 Verifique la correcta compensación de la(s) punta(s) de prueba con el canal de entrada del osciloscopio. |  |
| 1.3 Verifique que la configuración de acople AC/DC del canal de entrada en el osciloscopio sea DC. |  |
| 1.4 Configure el generador de señales para obtener una onda seno, de periodo 200 µs, amplitud (Vp) de 2V y nivel de offset (DC) de 1V (atenuación 0dB y ciclo útil del 50 %). Conecte la salida del generador al canal 1 del osciloscopio y verifique que se cumplan los parámetros establecidos. |  |
| 1.5 Cambie el acople de entrada del canal 1 del osciloscopio a la opción AC, ¿qué cambió en la señal?: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |  |
| 1.6 Ajuste nuevamente el acople de entrada del canal 1 del osciloscopio a DC. |  |
| 1.8 Realice la siguiente configuración en el generador de señales: onda seno, frecuencia de 2 kHz, amplitud Vp = 3V, nivel de offset 1V, fase 0° y ciclo útil del 50%. Calcule los valores teóricos de las variables de la Tabla de datos 1, y luego realice las mediciones sobre las mismas variables, pero usando el osciloscopio y el DMM. Repita los cálculos y mediciones para señales cuadrada y triangular con los mismos parámetros. |  |

Tabla de datos 1

| Señal | Seno |  |  | Cuadrada |  |  | Triangular |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | Teórico | Osciloscopio | DMM | Teórico | Osciloscopio | DMM | Teórico | Osciloscopio | DMM |
| Vp (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vpp (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V DC prom (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAC RMS (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAC DC RMS (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MEDICIÓN DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA. (depende el osciloscopio/queda pendiente)

| ACTIVIDAD | REALIZADO |
| --- | --- |
| 2.1 Realice la siguiente configuración en el generador de señales: onda seno, período de 200 µs, amplitud Vp = 3V, nivel de offset 0V, fase 0° y ciclo útil del 50%. |  |
| 2.2 Visualice la señal en el osciloscopio a través del canal 1, centrada verticalmente y con al menos cuatro periodos en la pantalla. Ahora observe la señal en el dominio de la frecuencia (botón FFT). |  |
| 2.3 Si es necesario cambie la escala horizontal para ver con mejor resolución los principales picos de la señal. Con la ayuda de los cursores, mida la frecuencia en Hz y la amplitud en dB de la principal componente armónica, luego calcule VRMS y Vp: Frecuencia de la componente fundamental: ___________ Hz, Amplitud: ____________dB Voltaje RMS de la componente: __________ V, Vp : __________ V |  |
| 2.4 Cambie en el generador de señales a una señal cuadrada con los mismos parámetros y registre los datos solicitados en la Tabla de datos 2. Finalmente, repita este paso, pero ahora con una señal triangular y registre los datos. |  |

Tabla de datos 2

| Señal | Cuadrada |  |  |  | Triangular |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Frecuencia (Hz) | Amplitud (dB) | V RMS (V) | Vp (V) | Frecuencia (Hz) | Amplitud (dB) | V RMS (V) | Vp (V) |
| Fundamental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a armónica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a armónica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7a armónica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9a armónica |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ADQUISICIÓN DE SEÑALES ACÚSTICAS.

| ACTIVIDAD | REALIZADO |
| --- | --- |
| 3.1 Configure la fuente de voltaje para obtener una salida de 5 VDC. Verifique este valor con el DMM. |  |
| 3.2 Monte el micrófono con amplificador en el tablero de conexiones (protoboard). Conecte el terminal positivo de la fuente al VCC del circuito del micrófono, el terminal negativo a GND, y la punta del canal del osciloscopio a la salida OUT del circuito del micrófono. Recuerde conectar el caimán de la punta de medición del osciloscopio al GND del circuito del micrófono. NOTA: Invertir los conectores puede dañar el circuito del micrófono, por lo tanto, asegúrese de conectar todo correctamente. |  |
| 3.3 Abra la aplicación “My Piano” de su teléfono celular y reproduzca una nota musical. Ponga el parlante del teléfono cerca del micrófono y observe la señal en tiempo y en frecuencia en el osciloscopio. Cambie de instrumento musical y repita el proceso ¿Qué puede concluir sobre las formas de onda, amplitudes y espectro de las señales?: ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nota: el montaje/uso del micrófono es básico... por ahora solo es necesario un sensor “micrófono” o “membrana” de micrófono para este experimento. ¡Si pueden obtener las dos, mejor! |  |

Presente esta guía de laboratorio diligenciada a su profesor de acuerdo con las indicaciones.