LABORATORIO – FILTROS PASIVOS

OBJETIVOS

- Comprender el funcionamiento de filtros pasivos pasaaltas, pasabajas y pasabandas.

- Diseñar filtros pasivos de acuerdo con las especificaciones requeridas

- Realizar mediciones de amplitud versus frecuencia con instrumentos de laboratorio

REQUISITOS

- Conceptos básicos de: circuitos RLC, filtros y diagramas de bode

- Precauciones de montaje y uso de condensadores electrolíticos en laboratorio

- Manejo de instrumentos de laboratorio

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

###### Revise el material teórico sobre los cálculos de frecuencias críticas en filtros pasivos

EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

| EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO: |  |
| --- | --- |
| 1 | DMM (Digital Multi-Meter) o multímetro digital |
| 1 | Generador de señales |
| 1 | Osciloscopio digital |
| Los siguientes elementos deben ser adquiridos por los estudiantes: |  |
| 1 | Condensadores electrolíticos y cerámicos de valores varios (obligatorios: 12nF, 10nF, 2.2µF) |
| 1 | Resistencias de valores varios, todas ellas de ¼ W (o superior), con tolerancia del 5% (obligatorias: 1kΩ, 3.3kΩ, 500Ω, 10kΩ) |
| 1 | Tablero de conexiones (protoboard) y cables de conexión (cortos) |
| 2 | Par de cables caimán – caimán. |

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Atienda las indicaciones de su profesor sobre lo que se espera de la práctica de laboratorio, sobre el montaje experimental, y sobre cómo tomar los datos.

## FILTRO PASAALTAS

De acuerdo con la teoría vista en clase:

| Actividad | Realizado |
| --- | --- |
| 1.1 Monte un filtro pasivo RC pasaaltas con una resistencia de 1kΩ y un condensador 10nF |  |
| 1.2 En el generador de funciones, genere una señal senoidal del 2Vpp, sin offset, y frecuencia de 1 kHz |  |
| 1.3 Calibre el osciloscopio, y conecte la señal configurada en el generador de funciones a la entrada del osciloscopio y verifique sus parámetros |  |
| 1.4 Calcule la frecuencia de corte teórica (fct) del filtro: ____________________ |  |
| 1.5 Verifique el funcionamiento del circuito haciendo un barrido de frecuencias (de 10 Hz hasta 100 kHz, incrementando por décadas). Verifique la atenuación de amplitud en la banda suprimida, y la amplitud total en la banda de paso. |  |
| 1.6 Calcule la frecuencia de corte experimental (fce) del filtro: - Coloque la salida del generador de funciones al canal 1 del osciloscopio, y al canal 2 del osciloscopio conecte la salida del circuito. - Coloque el generador de funciones a 50 kHz. Halle el voltaje máximo de la señal Vp (canal 1):_____________ - Disminuya la frecuencia en el generador de funciones hasta que la amplitud máxima de la señal de salida del circuito (canal 2) llegue al valor de -3 dB de la señal de entrada (0.707 Vp). Registre los valores: Valor de amplitud a – 3dB: ______________ Frecuencia de corte experimental (fce) del filtro: ________________ |  |
| 1.7 Calcule el % de error ¦fct- fcefct¦*100: _________________ |  |
| 1.8 ¿A qué se debe ese porcentaje de error?, ¿Cómo reducirlo?: _________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ |  |

## FILTRO PASABANDAS

| Actividad | Realizado |
| --- | --- |
| 2.1 Diseñe un filtro pasabandas cuya frecuencia de corte inferior sea de 72 Hz aproximadamente, y la superior de 4.8 kHz aproximadamente. |  |
| 2.2 Monte el circuito diseñado y configure el generador de funciones con una señal senoidal del 2Vpp, sin offset, y frecuencia de 1 kHz. |  |
| 2.3 Calibre el osciloscopio, conecte la señal configurada en el generador de funciones al canal 1 del osciloscopio y a la entrada del circuito. Verifique los parámetros de la señal generada en el osciloscopio. Finalmente, conecte la salida del circuito al canal 2 del osciloscopio. |  |
| 2.4 Verifique el funcionamiento del circuito haciendo un barrido de frecuencias de 10 Hz hasta 10 kHz (haciendo al menos 20 mediciones). Registre el valor de amplitud de la señal de salida del circuito en cada medición y construya el diagrama de Bode. f (Hz) 0 dB |  |
| 2.5 Registre los valores: Valor de amplitud a – 3dB de la señal de salida: ______________ Frecuencia de corte experimental 1 (fce_1) del filtro: ________________ Frecuencia de corte experimental 2 (fce_2) del filtro: ________________ Ancho de banda del filtro: _________________ |  |
| 2.6 Calcule el % de error de cada frecuencia de corte ¦fct- fcefct¦*100: % Error fce_1 _________________ % Error fce_2 _________________ |  |
| 2.7 Obtenga el diagrama de Bode del filtro de manera automática en el osciloscopio (solo en modelos avanzados). |  |