LABORATORIO – FILTROS ACTIVOS

OBJETIVOS

- Comprender el funcionamiento de filtros activos pasabajas y pasaaltas.

- Diseñar filtros activos de acuerdo con las especificaciones requeridas

- Realizar mediciones de amplitud versus frecuencia con instrumentos de laboratorio

REQUISITOS

- Conceptos básicos de: circuitos RC, filtros y diagramas de bode

- Precauciones de montaje y uso de condensadores electrolíticos en laboratorio

- Manejo de instrumentos de laboratorio

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

###### Revise el material teórico sobre los cálculos de frecuencias críticas en filtros activos

EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

| EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO: |  |
| --- | --- |
| 1 | DMM (Digital Multi-Meter) o multímetro digital |
| 1 | Generador de señales |
| 1 | Osciloscopio digital |
| Los siguientes elementos deben ser adquiridos por los estudiantes: |  |
| 1 | Condensadores electrolíticos y cerámicos de valores varios (obligatorios: 100nF, 10nF) |
| 1 | Resistencias de valores varios, todas ellas de ¼ W (o superior), con tolerancia del 5% (obligatorias: 1kΩ, 9 kΩ, 10kΩ, 16kΩ) |
| 1 | Tablero de conexiones (protoboard) y cables de conexión (cortos) |
| 2 | Par de cables caimán – caimán. |

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Atienda las indicaciones de su profesor sobre lo que se espera de la práctica de laboratorio, sobre el montaje experimental, y sobre cómo tomar los datos.

## FILTRO PASAALTAS

De acuerdo con la teoría vista en clase:

Diseñe un circuito de filtro paso bajo activo no inversor con una ganancia de diez a bajas frecuencias, una frecuencia de corte o de esquina de 159 Hz en altas frecuencias y una impedancia de entrada de 10 kΩ

| Actividad | Realizado |
| --- | --- |
| 1.1 Monte un filtro activo RC pasa bajas NO inversor con una resistencia de R1, R2, R3, y un condensador C1. Alimenta el AO con ± 15 V |  |
| 1.2 En el generador de funciones, genere una señal senoidal del 1Vpp, sin offset, y frecuencia de 1 kHz |  |
| 1.3 Calibre el osciloscopio, y conecte la señal configurada en el generador de funciones a la entrada del osciloscopio y verifique sus parámetros |  |
| 1.4 Calcule la frecuencia de corte teórica (fct) del filtro: ____________________ |  |
| 1.5 Verifique el funcionamiento del circuito haciendo un barrido de frecuencias (de 10 Hz hasta 1 KHz, incrementando por décadas). |  |
| 1.6 Calcule la ganancia en Av y dB para cada frecuencia tomada (realice una tabla de resultados) |  |
| 1.7 Mida los valores de la señal de entrada vs de salida, cuál es su conclusión? |  |

## FILTRO ALTAS

Un filtro paso alto activo de primer orden tiene una ganancia de banda de paso de dos veces (2) y una frecuencia de corte de 1 kHz. Si el condensador de entrada tiene un valor de 10 nF, calcule el valor de la resistencia que determina la frecuencia de corte (R3) y las resistencias de ganancia en la red de retroalimentación (R1/R2).

| Actividad | Realizado |
| --- | --- |
| 1.1 Monte un filtro activo RC pasa altas No inversor con una resistencia de R1, R2, R3, y un condensador C1. Alimenta el AO con ± 15 V |  |
| 1.2 En el generador de funciones, genere una señal senoidal del 1Vpp, sin offset, y frecuencia de 100 kHz |  |
| 1.3 Calibre el osciloscopio, y conecte la señal configurada en el generador de funciones a la entrada del osciloscopio y verifique sus parámetros |  |
| 1.4 Calcule la frecuencia de corte teórica (fct) del filtro: ____________________ |  |
| 1.5 Verifique el funcionamiento del circuito haciendo un barrido de frecuencias (de 100 Hz hasta 100 KHz, incrementando por décadas). |  |
| 1.6 Calcule la frecuencia la ganancia en dB por cada ganancia de voltaje (tabla de resultados) |  |

| Frecuencia (Hz) | Ganancia de voltaje (Vout/Vin) | Ganancia (dB) 20log(Vout/Vin) |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |
| 800 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 3000 |  |  |
| 10000 |  |  |
| 50000 |  |  |
| 100000 |  |  |