Parcial primer corte

Nombre de cada integrante del grupo

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

El presente parcial se enfoca en el diseño e implementación de filtros activos (pasa bajas y pasa altas) aplicados a bioseñales que particularmente se pueden obtener de seres humanos.

Contexto del problema a resolver

Un equipo de investigación biomédica de una reconocida institución de rehabilitación en la ciudad de Bogotá, está desarrollando un sistema de adquisición de señales fisiológicas las cuales están asociadas a pruebas de esfuerzo a nivel cardiaco y muscular. Durante las pruebas con pacientes se encontró con que:

- Las señales de ECG se ven afectadas por deriva de línea base (componentes < 0.5 Hz).

- Las señales de EMG están contaminadas por ruido de alta frecuencia (> 500 Hz).

Se requiere diseñar e implementar filtros activos que permitan atenuar estos artefactos para mejorar la calidad de las bioseñales adquiridas.

Bajo este contexto, nos han contactado de manera directa ya que a la fecha conocen que estamos abordando estos temas en la asignatura Instrumentación Biomédica. Por tal razón el reto esta en:

- Diseñar un filtro pasa bajas activo para eliminar el ruido de alta frecuencia en EMG.

- Diseñar un filtro pasa altas activo para eliminar la deriva de línea base en ECG.

- Implementar los filtros en protoboard, medir experimentalmente sus parámetros y comparar con los valores teóricos.

- Interpretar la respuesta en frecuencia de los filtros en relación con la calidad de la bioseñal procesada.

Datos claves para el desarrollo de cada reto:

Filtro pasa bajas activo (para EMG)

| Paso | Descripción | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monte el circuito en protoboard con op-amp alimentado a ±15 V. |  |
| 2 | Configure el generador de funciones: seno 1 Vpp, 100 Hz. |  |
| 3 | Realice un barrido de frecuencias de 10 Hz a 10 kHz. |  |
| 4 | Mida en el osciloscopio Vin, Vout y calcule la ganancia en Av y dB. |  |
| 5 | Identifique la frecuencia de corte a −3 dB. |  |

Datos claves:

Fc = 450 Hz

C = 100 nF

Av​ = 10

Hoja de respuesta

Esquema del montaje

Cálculos

Hoja de respuesta

Tabla de resultados (para EMG)

| F (Hz) | Vin (Vpp) | Vout (Vpp) | Av | Ganancia (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Diagrama de bode

Filtro pasa altas activo (para ECG)

| Paso | Descripción | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monte el circuito en protoboard con op-amp alimentado a ±15 V. |  |
| 2 | Configure el generador: seno 1 Vpp, 1 Hz. |  |
| 3 | Realice un barrido de frecuencias de 0.1 Hz a 100 Hz. |  |
| 4 | Mida en el osciloscopio Vin, Vout y calcule la ganancia en Av y dB. |  |
| 5 | Identifique la frecuencia de corte a −3 dB. |  |

Datos claves

Fc = 0,5 Hz

C = 100 μF

Av​ = 10

Hoja de respuesta

Esquema del montaje

Cálculos

Hoja de respuesta

Tabla de resultados (para ECG)

| F (Hz) | Vin (Vpp) | Vout (Vpp) | Av | Ganancia (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Diagrama de bode