1. ¿Qué elementos componen un sistema electrónico básico en Arduino?
a) Fuente, microcontrolador, pantalla LCD y resistencia
b) Sensores, microcontrolador, actuadores y fuente de alimentación 
c) CPU, teclado, mouse y monitor
d) Transformador, LED y buzzer

2. Relaciona cada elemento del entorno Arduino con su función correspondiente:

| Opción | Elemento | Opción | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Monitor Ploter |  | Permite escribir, compilar y cargar programas al microcontrolador |
| B | Monitor serial |  | Es el nombre que recibe cada programa en Arduino |
| C | Botón “Upload” |  | Envía el código compilado al microcontrolador a través del puerto USB |
| D | Sketch |  | Muestra datos en tiempo real enviados desde el Arduino |
| E | IDE de Arduino |  | Muestra de manera gráfica los datos en tiempo real desde el Arduino |

3. Si el ADC de Arduino convierte voltajes de 0 a 5 V en valores digitales de 0 a 1023, ¿qué valor digital se obtendrá aproximadamente para una señal de entrada de 2.5 V?

4. Si la resolución del ADC es de 10 bits, ¿cuál es el voltaje mínimo detectable en términos de mV?

5. Relacione o seleccione las fórmulas correctas para convertir entre las tres escalas de temperatura: Celsius (°C), Kelvin (K) y Fahrenheit (°F).

a) K = °C × 273
b) K = °C – 273
c) K = °C + 273 
d) K = 273 / °C

6. ¿Qué tipo de sensor se caracteriza por tener una resistencia que varía casi linealmente con la temperatura?

a) Termopar
b) Termistor NTC
c) RTD 
d) Sensor LM35

7. ¿Cuál de los siguientes sensores presenta un comportamiento no lineal y una alta sensibilidad?

a) RTD
b) Termopar
c) Termistor 
d) LM35

8. ¿Qué principio físico describe el funcionamiento de los termopares?

a) Efecto Hall
b) Efecto Seebeck 
c) Efecto Doppler
d) Efecto Joule

9. Una RTD como por ejemplo un PT100 tiene una resistencia nominal de 100 Ω a 0 °C.
Si su coeficiente α = 0.00385 Ω/Ω °C, determine la resistencia a 100 °C.

10. Un termopar tipo K (níquel-cromo/níquel-aluminio) genera aproximadamente 41 µV/°C.
Si existe una diferencia de temperatura de 100 °C entre la unión caliente y la unión fría, ¿qué tensión se genera?

11. Relacione cada área de aplicación con el tipo de sensor de temperatura más adecuado y su finalidad.

| Área | Tipo de sensor | Finalidad/aplicación |
| --- | --- | --- |
| a) Monitoreo de temperatura corporal en UCI | 3. RTD PT100 | B. Medición de temperaturas elevadas (hasta 1200 °C) |
| b) Control de hornos industriales | 2. Termopar tipo K | A. Alta sensibilidad en rango temperatura (35–42 °C) |
| c) Calibración de equipos de laboratorio | 1. Termistor NTC | C. Alta estabilidad y precisión |

12. ¿Qué materiales presentan efecto piezoeléctrico natural?

a) Cuarzo, topacio y berlinita
b) Silicio, germanio y galio
c) Hierro, cobre y aluminio
d) Níquel, plata y oro

13. ¿Qué diferencia existe entre el efecto piezoeléctrico directo e indirecto?

Respuesta:

- Directo:

- Indirecto:

14. Si un sensor piezoeléctrico tiene una sensibilidad de λ = 5 mV/N y se aplica una fuerza de 10 N, ¿cuál será el voltaje generado?

15. Un sistema piezoeléctrico presenta una resistencia de fuga (R₂) que determina su frecuencia mínima de operación.
Si R₂ = 1 MΩ y C₂ = 100 nF, calcule la frecuencia de corte inferior:

16. Si un sensor piezoeléctrico conectado al Arduino entrega una señal de 50 mV, pero el ADC requiere al menos 1 V de entrada para buena resolución, ¿a partir de su criterio qué debe hacerse?

17. ¿Qué fenómeno físico explica el cambio de resistencia en una galga extensiométrica cuando se deforma?
a) Efecto piezoeléctrico
b) Efecto Doppler
c) Variación de longitud y sección transversal del conductor 
d) Variación de la temperatura ambiental

18. ¿Qué representa el coeficiente de Poisson en una galga extensiométrica?

19. Una galga tiene una resistencia nominal de 350 Ω y un factor de galga K = 2.05.
Determine el valor de la resistencia cuando la galga se somete a una deformación de 1500 µε (microdeformaciones).

20. En un puente de Wheatstone se emplean cuatro galgas extensiométricas activas, cada una con una resistencia nominal de 120 Ω y un factor de galga K = 2.0.
Cuando el elemento estructural se somete a una deformación de 1000 µε, dos galgas se elongan (aumentan su resistencia) y las otras dos se comprimen (disminuyen su resistencia en la misma proporción).
Si la tensión de excitación del puente es de 5 V, determine el cambio de resistencia ΔR en cada galga.